1) Các yếu tố vận động khác nhau ảnh hưởng tới thiết kế giày

Những yếu tố vận động (biomechanical & situational) quyết định form và cấu trúc giày bao gồm:

- Kiểu bước chân / gait: bước chạy (flight phase → landing phase) khác với bước đi (heel strike → toe-off). Chạy có lực va đập lớn hơn; đi bộ cần chuyển lăn (roll-through) mượt mà.

- Lực tác động (impact forces): chạy tạo lực dồn (GRF) cao hơn nhiều so với đi bộ; cần nhiều giảm chấn (cushioning).

- Tần suất & thời lượng hoạt động: chạy dài/training nhiều giờ cần bền & êm; đi bộ ngắn không cần quá nhiều cushion.

- Hướng lực & chuyển động ngang (lateral forces): tennis/badminton có nhiều lateral cut, pivot, quick stop → cần chống xoay, hỗ trợ bên hông mạnh.

- Địa hình & bám đường (terrain & traction): trekking → đá, bùn, dốc → cần lugs sâu, chống trượt; road running → bề mặt nhẵn → cần cao su mòn ít và đệm phản hồi.

- Ổn định vs. linh hoạt (stability vs flexibility): trail/trekking cần độ cứng ngang/khớp chắc; walking cần forefoot linh hoạt để lăn; court shoes cần side-stability.

- Ankle movement / độ cao cổ giày: trekking cổ cao để bảo vệ mắt cá; chạy thường cổ thấp để nhẹ và linh hoạt; tennis trung bình cho lateral support; badminton cổ thấp để nhảy di chuyển nhanh.

- Trọng lượng (weight): vận động tốc độ cần nhẹ; trekking ưu tiên bền/ổn định nên nặng hơn.

- Yêu cầu bảo vệ (protection): toe bumper, rand chống mài mòn cho trekking & trail; toe-durability cho tennis (vùng mũi chịu ma sát).

- Thời tiết & chống nước: trekking cần Gore-Tex/waterproof; running/training có phiên bản thoáng khí.

2) So sánh nhanh: mục tiêu thiết kế mỗi loại

- Running shoes (road / long-distance): giảm chấn tốt, phản hồi/độ nảy (energy return), nhẹ, đủ ổn định theo pronation loại.

- Trekking boots/shoes: bảo vệ, độ bám lớn, chống xuyên đá, hỗ trợ cổ chân/đế chắc, chống nước.

- Tennis / Badminton (court shoes): lateral stability, low-to-ground profile cho phối hợp nhanh, đế không để lại vệt (gần như gum rubber), độ bền vị trí mũi giày.

- Walking shoes: êm, linh hoạt ở mũi chân, rocker sole (ở một số loại) để giảm effort khi lăn bàn chân; thoải mái cả ngày.

3) Cấu tạo chi tiết các lớp giày — chung (từ dưới lên)

Mình liệt kê lớp chung rồi đi vào tùy biến theo từng loại.

- Outsole (đế ngoài)

  - Vật liệu: cao su carbon, gum rubber (court), Vibram (trekking), blown rubber (road).

  - Chức năng: bám, chống mòn, hoa văn lugs.

  - Đặc điểm:

    - Running road: mặt phẳng, pattern để bám ướt, mài mòn thấp.

    - Trail/trekking: lugs sâu (3–6 mm), góc xiên để bám bùn/đá.

    - Tennis/badminton: gum rubber, pattern dạng xương cá hoặc đa hướng cho pivot.

    - Walking: đế êm, nhiều rãnh uốn cho uốn cong (flex grooves).

- Midsole (đệm giữa) — nơi “ma thuật” về cushioning & stability

  - Vật liệu phổ biến: EVA, PU, Phylon, TPU (Pebax/PEBAX/ZoomX), PU density variations, đôi khi có foam kết hợp carbon/PEBAX plate.

  - Chức năng: hấp thụ sốc, phục hồi năng lượng, kiểm soát pronation (medial post), torsional stiffness.

  - Thông số tham khảo: stack height (chiều cao foam) road running ~20–40 mm; trekking ~20–30 mm nhưng cứng hơn; heel-to-toe drop: chạy thường 0–12 mm (minimal → traditional), walking thấp hơn (4–8 mm) để thoải mái.

  - Thiết kế đặc trưng:

    - Running: foam nhẹ + plate (trong giày đua) để return energy; medial post cho stability.

    - Trekking: foam dày hơn + stiffer shank/rock plate để bảo vệ khỏi đá → độ nén thấp nhưng bền.

    - Court shoes: midsole mảnh, sidewall wrap để hỗ trợ lateral, cushioning tập trung ở heel/forefoot cho nhảy & stop.

    - Walking: midsole mềm, uốn tốt, đôi khi có rocker profile.

- Shank / Rock plate / Torsion piece

  - Shank: thép/TPU/nylon giữa midsole để ổn định, chống xoắn.

  - Rock plate: tấm chống xuyên dưới midfoot cho trail/trekking (chống đá nhọn).

  - Running đua/trail có thể có carbon plate (gia tăng phản hồi).

- Sockliner / Insole (lót trong)

  - Vật liệu: EVA, PU, Ortholite foam.

  - Chức năng: êm, hút ẩm, có thể tháo rời để thay orthotic.

  - Một số giày performance có insole chuyên biệt cho breathability & anti-microbial.

- Upper (phần thân trên)

  - Vật liệu: mesh thoáng khí, engineered knit, synthetics, leather (trekking thường dùng da), TPU overlays.

  - Cấu trúc: toe box (không gian mũi), vamp, quarter, heel counter.

  - Thiết kế đặc trưng:

    - Running road: engineered mesh + minimal overlays để nhẹ & thoáng.

    - Trail/trekking: da hoặc TPU/canvas bền, rand (protective rubber strip) quanh mũi, gusseted tongue để chống đất bám, eyelets & hooks kim loại.

    - Court: upper hỗ trợ ổn định bên (midfoot cage), toe reinforcement.

    - Walking: thoải mái, rộng mũi, cushioning collar.

- Heel counter (gót cố định)

  - Cứng hoặc semi-rigid để cố định gót, ngăn trượt gót (heel slippage). Rất quan trọng cho stability (court & running).

- Collar & Tongue (cổ & lưỡi giày)

  - Padding cho comfort & fit. Trekking có gusseted tongue (liên kết với upper để không vào đất).

  - Tongue lock hoặc lace-loop cho secure fit.

- Lacing system & hardware

  - Speed lacing, hooks (trekking), eyelets reinforced, lockdown strap (một số giày chạy đua/court).

- Toe cap / Rand

  - Toe bumper bằng cao su cho protection (trail/trekking), rubber rand bảo vệ vòng quanh upper vùng mũi.

- Waterproof membrane (nếu có)

  - Gore-Tex, eVent hoặc PU membrane cho trekking/du lịch.

4) Cụ thể theo từng loại giày (chi tiết lớp — cấu tạo & lý do)

A. Running shoes (road / long-distance / racer)

Thiết kế vận động: tiếp đất nhanh, lực va đập lớn theo phương thẳng đứng; cần năng lượng phản hồi cho bước tiếp theo.

Yêu cầu chính: cushion (shock absorption), energy return, nhẹ, breathable, phù hợp pronation type.

Cấu tạo lớp (từ dưới lên):

- Outsole: rubber compounds, cao su cứng ở vùng tiếp đất, rãnh flex ở forefoot. Mỏng hơn so với trekking; pattern tối ưu cho road.

- Midsole: foam công nghệ (EVA, PU, Phylon, TPU foam như Pebax) — tầng foam chính, đôi khi kèm carbon plate (giày đua) hoặc TPU plate cho phản hồi năng lượng. Có thể có medial post (density cao hơn) cho stability.

- Shank/torsion system: TPU torsion cho torsional stiffness (giữ midfoot).

- Insole: Ortholite hay EVA mỏng, removable.

- Upper: engineered mesh thoáng, minimal overlays, heel counter mềm/fixed.

- Heel counter & collar: nhẹ, không chèn quá chắc.

- Weight: tối ưu nhẹ (200–300 g /giày nam road thấp hơn).

Các biến thể:

- Max-cushion (stack cao) → nhiều foam (stack height cao 30–40 mm).

- Minimal/barefoot → drop thấp (0–4 mm), midsole mỏng.

B. Trail / Trekking shoes & boots

Thiết kế vận động: địa hình gồ ghề, xuyên đá, cần ổn định lateral, bảo vệ & chống thấm.

Yêu cầu chính: bám, bảo vệ (toe & midfoot), ankle support (boots), durability và chống nước.

Cấu tạo lớp (từ dưới lên):

- Outsole: Vibram/compound cao ma sát, lugs sâu (3–6 mm), pattern multidirectional cho grip. Có vùng dày chịu mòn.

- Midsole: EVA/PU dày, thường có density cao hơn để bền & ổn định; rock plate (nylon/TPU/kevlar/steel) nằm giữa midsole để chống xuyên đá; medially stiffer.

- Shank: stiff shank (nylon/TPU/steel) cho chống xoắn.

- Insole: dày hơn, thường removable, hỗ trợ orthotic.

- Upper: da nubuck + cordura/Tpu overlays, toe rand bảo vệ, gusseted tongue, eyelets & hooks kim loại.

- Membrane: Gore-Tex hoặc PU membrane cho waterproof/breathability.

- Cổ giày: cao, padded, hỗ trợ mắt cá.

- Lacing: multi-eyelet + lock hooks cho tightness.

Ghi chú: trekking boots có trọng lượng nặng hơn, midsole stiffer, focus stability & protection.

C. Tennis / Badminton (court) shoes

Thiết kế vận động: nhiều lateral cuts, quick stops, pivot, jump → cần lateral support, low-to-ground for stability, forefoot flexibility cho toe-off.

Yêu cầu chính: lateral stability, non-marking gum rubber outsole, toe durability, cushioning cho impact, secure lockdown.

Cấu tạo lớp (từ dưới lên):

- Outsole: gum rubber (indoors) hoặc durable rubber (outdoor tennis) + pattern (herringbone cho clay, multi-directional cho hard court). Mặt bám tối ưu, mỏng hơn running để feel sàn tốt.

- Midsole: mảnh hơn, EVA/Phylon với density tăng ở midfoot/sidewall wrap để chống lateral roll. Không quá cao stack (giữ low-profile).

- Shank: nhẹ, torsion bar ngắn để hỗ trợ pivot.

- Insole: cushioning ở heel/forefoot, removable.

- Upper: synthetic leather + mesh + reinforced toe cap; midfoot cage/straps cho lockdown.

- Collar: padded, low to medium height (badminton thường thấp hơn tennis).

- Lacing: tight lockdown, đôi khi có heel strap.

Chú ý cho badminton: cần nhẹ hơn, phản hồi tốt khi bật nhảy, đế gum rubber cho indoor court, điểm mài mòn ở mũi cao do kéo bước.

D. Walking shoes

Thiết kế vận động: bước đi có chu trình heel-strike → toe-off; vận tốc và impact thấp hơn chạy; yêu cầu comfort lâu dài.

Yêu cầu chính: comfort, flexibility ở forefoot, cushioning vừa đủ, stable heel, roomy toe box.

Cấu tạo lớp (từ dưới lên):

- Outsole: cao su bền, nhiều flex grooves cho uốn cong, pattern nhẹ để grip trên mặt phẳng.

- Midsole: EVA/PU mềm, dày trung bình, rocker midsole thường dùng để giảm effort lăn bàn chân (đặc biệt cho người có đau gót/chân). Drop thấp (4–8 mm) để tự nhiên.

- Shank: mềm hoặc không có, cho uốn cong tự nhiên.

- Insole: dày & êm (Ortholite, gel inserts), thoải mái cho nhiều giờ.

- Upper: breathable mesh hoặc leather mềm, roomy toe box.

- Heel counter & collar: vừa đủ để cố định, không quá cứng.

5) Bảng so sánh tóm tắt (quick reference)

| Tiêu chí | Running | Trekking/Trail | Tennis/Badminton | Walking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cushioning | Cao/biến thể (responsive) | Trung bình–Cao (bền) | Trung bình (targeted) | Trung bình–Cao (comfort) |
| Lateral stability | Trung bình | Cao | Rất cao | Thấp–Trung bình |
| Traction | Road compound | Lugs sâu (Vibram) | Gum/Directional | Basic rubber, flex grooves |
| Ankle support | Low | High (boots) | Low–Medium | Low |
| Weight | Nhẹ | Nặng hơn | Trung bình | Trung bình |
| Flexibility forefoot | Trung bình | Thấp | Cao | Rất cao |
| Waterproof | Tùy chọn | Thường có | Hiếm | Hiếm |
| Protection toe | Thấp–Trung bình | Rất cao (toe rand) | Cao ở toe | Thấp |